# Half Band FIR调试记录

| 文档类型 | 技术原理 |
| --- | --- |
| 作者 | 杜伟韬 |
| 日期 | 2007年9月11日 |
| 版本 | 0.1 |

修订历史

| 日期 | 版本 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07年9月11日 | 0.1 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |

## 调试节点

### CROM 模块

验证系数数据读取的正确性，Matlab定点仿真中生成CROM模块的RTL，代码中附以HEX格式的注释数据。观察CROM模块的输出波形，对比结果正确。

### CRDCTL模块

验证系数标号读取的正确性，根据计算公式的三个阶段

A 计算y1阶段

PECY的数值为（0～15）

，r1 从0变化至15，系数ROM的读取地址变化为(0、1、2、3～15)

B 计算y2(n,0)阶段

，

. r2 首先从7～4，再从 3～0，g2标号变化首先为（2×（7～4）－8＋1）＝（7、5、3、1），然后为（2×（3～0））＝（6、4、2、0）。加上第2级系数的起始地址16，最终的地址为（23    21    19    17    22    20    18    16）

C 计算y2(n,2)阶段

. r2 首先从0～3，再从 4～7，g2标号变化首先为（2×（0～3））＝（0、2、4、6），然后为（2×（4～7）－8＋1）＝（1、3、5、7）。加上第2级系数的起始地址16，最终的地址为（16    18    20    22    17    19    21    23）

因为QuartusII告警，修正了2×r2的表达式

idx[CADDRWL－1:0], offset[CADDRWL－1:0]

从offset  = ({1'b0,idx} << 1) ;改为offset  = {idx[CADDRWL-2:0], 1'b0};

### DWRCTL模块

1 WRY1PCY的设定

用于计算y1的DATA0和DATA1的地址在PECY为15时生成，PECY为16时DATA0/1数据到达PE，PECY为17时adderR结果到位，PECY为18时multR结果到位，PECY为19时y1结果到达sumR。所以WRY1PCY设定为19

2 WE、WA、WD时序

. x[n]数据的写入，每个x[n]数据在DINEN时被写入到数据RAM中，n的范围是0~31，设n为5比特，则WE、WA和n的关系为，WE(n[0])为1，WA(n[0])=n[4:1]，WD(n[0])=x[n]。每个WA的地址范围是0～15

. y[n]数据的写入，每个y[n]数据在PECY为WRY1PCY时向RAM中写入，2个BANK同时写，地址范围时16～23。

3 x1[n], y1[n]标号

. x1[n]的标号从0～31回绕，y1[n]的标号从0～7回绕，在PECY为0时更新到位。

### PE模块

从波形图中可以看到，输入的数据被交替写入数据RAM，另外，第一级滤波结果y1(n,0)也被写入RAM，并且y1(n,0)的幅度是x1(n)的一半。

### DRDCTL模块

1. SUMCLR 信号

SUMCLR信号在 PECY＝1、17、25时为1，其余时刻为0

2. x1和y1的标号生成

检查 X1POS, Y1POS, r1, x1Idx0, x1Idx1, r2, x1Idx, y1Idx。

A 计算y1阶段	PECY的数值为（0～15）

其中的r1变量是PECY的数值，从0～15递增，n变量为X1POS，标号为x1Idx0，x1Idx1

X1POS信号应当从0~31回绕递增，x1Idx0变量从n开始32回绕递减，x1Idx1从n＋1开始回绕递增

B 计算y2(n,0)阶段

PECY的数值为16～23时

. r2变量为23-PECY，从7～0变化，式中x1中的n变量为X1POS信号， y1中的n变量为Y1POS信号，从0～7 以8回绕。

当PECY数值位于[16~19]之间时r2为7~4变化，y1Idx为（r2+Y1POS-11）8回绕，x1Idx为(X1POS-r2-12)32回绕变化

当PECY数值位于[20~23]之间时r2为3~0变化，y1Idx为（Y1POS- r2）8回绕，x1Idx为(X1POS＋r2-23)32回绕变化

C 计算y2(n,2)阶段

PECY的数值为（24～31）时：

. r2变量为PECY-16-8，从0～7变化，式中x1中的n变量为X1POS信号， y1中的n变量为Y1POS信号。

当PECY数值位于[24~27]之间时r2为0~3变化，y1Idx为（r2+Y1POS-7）8回绕，x1Idx为(X1POS-r2-15)32回绕变化

当PECY数值位于[28~31]之间时r2为4~7变化，y1Idx为（Y1POS-r2+4）8回绕，x1Idx为(X1POS＋r2-26)32回绕变化

3 未填充数据替换

. x1StuffR信号，从0变化至31后保持，y1StuffR信号，从0变化至7后保持，x2StuffR信号在PECY为0时变化，y1StuffR信号在PECY为16时变化

在PECY为0~15时，bk01ZRin信号由x1Idx0、x1Idx1、x1StuffR信号控制，对于大于x1StuffR的标号，其LSB所决定的BANK号将被进行0替换

在PECY为16～31时，bk01ZRin信号由x1Idx, y1Idx, x1StuffR, y1StuffR信号控制。如果x1Idx大于x1StuffR则x1Idx[0]所定义的BANK数据将被进行0替换。如果y1Idx大于y1StuffR则x1数据未占用的BANK读出数据将被0替换。

.bk0/1ZR信号是bk01ZRin信号的时钟锁存，当bk0/1ZR信号为高时，相应的bank输出0数据

4 BANK读取地址映射

PECY为[0~15]期间，BANK号与地址从 x1Idx0, x1Idx1映射，规则如下

. x1Idx0/1的LSB作为bank号码，x1Idx0/1的[4:1]作为对应bank的读取地址，x1Idx0和x1Idx1的LSB不应同时相等。

PECY为[16~31]期间，BANK号与地址从 x1Idx, y1Idx映射，规则如下

. x1Idx的LSB作为bank号码，y1从x1不占用的BANK输出，x1Idx0/1的[4:1]作为对应bank的读取地址，y1占用bank的读取地址为16+y1Idx。

## 代码修改记录

| 文件 | HBFdch.v |
| --- | --- |
| 模块 | drdctl |
| 段落 | update DATA0, DATA1 |
| 原代码 | else if((pecyd1R>=K1)&&(pecyd1R<K1+2*K2-1)) begin |
| 修改后代码 | else if((pecyd1R>=K1)&&(pecyd1R<K1+2*K2)) begin |
| 时间 | 2007-9-18 PM5 |
| 说明 | 边界错误 |

| 文件 | HBFdch.v |
| --- | --- |
| 模块 | drdctl |
| 段落 | update SUMCLR, PEE |
| 原代码 | if((pecyd1R >= 0) && (pecyd1R < K1+2*K2-1)) begin |
| 修改后代码 | if((pecyd1R >= 0) && (pecyd1R < K1+2*K2-1)) begin |
| 时间 | 2007-9-18 PM755 |
| 说明 | 边界错误 |

| 文件 | HBFdch.v |
| --- | --- |
| 模块 | drdctl |
| 段落 | update DATA0, DATA1 |
| 原代码 | if(x1Idx[0] == 0) |
| 修改后代码 | if(x1IdxD1R[0] == 0) |
| 时间 | 2007-9-20 PM343 |
| 说明 | 流水线未对齐错误 |