# Half Band FIR结构设计报告

| 文档类型 | 技术原理 |
| --- | --- |
| 作者 | 杜伟韬 |
| 日期 | 2007年6月6日 |
| 版本 | 0.3 |

修订历史

| 日期 | 版本 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07年6月6日 | 0.1 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |
| 07年7月16 | 0.2 | 杜伟韬 | 改变系数及其带来的放大倍数 |
| 07年8月20 | 0.3 | 杜伟韬 | 0.2版本分立为算法设计报告和结构设计报告 |
| 07年10月15 | 04 | 杜伟韬 | 调整滤波器系数，放大2倍 |

## 0 设计目标及需求

设计目标： 2级级连的半带FIR滤波器，设计需求来自徐伟掌，

设计需求如下表所示

| 需求名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块运行频率f_SYS | 64MHz | 模块时钟，单时钟域 |
| 输入数据符号率 f_DIN | 2MHz | 数据均匀输入，配有使能信号 |
| 输出数据符号率 f_DOUT | 8MHz | 插值后数据按照插值顺序逐个匀速输出 |
| 流水线延迟级数l_PIPE | 无 | 该参数无要求 |
| 通道数量 | 2路 | 1路I，1路Q，每路均2级半带滤波 |
| 滤波器阶数 | 63,31 | 第一级63级，第二级31阶（含对称和0系数） |

## 1 电路设计

### 1.1 接口定义

电路符号

管脚说明

| 信号名称 | 方向 | 位宽 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 输入 | 1 | 时钟 | 上升沿 |
| RST | 输入 | 1 | 复位 | 高电平异步 |
| DINI | 输入 | 参数化（18） | 输入I信号数据 | CLK同步 |
| DINQ | 输入 | 参数化（18） | 输入Q信号数据 | CLK同步 |
| DINEN | 输入 | 1 | 输入数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| DOUTI | 输出 | 参数化（18） | 输出I信号数据 | CLK同步 |
| DOUTQ | 输出 | 参数化（18） | 输出Q信号数据 | CLK同步 |
| DOUTEN | 输出 | 1 | 输出数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| OUTIDX | 输出 | 2 | 输出标号 | 表示当前数据在插值序列中的位置 |
| CLKOUT | 输出 | 1 | 输出时钟 | 与CLK在概念上为同一时钟，仅用于测试 |

I/O时序

### 1.2 整体结构

#### 1.2.1第一层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . pecnt | PE计数 | 用于运算模块的计数 | 1 |
| . crdctl | 系数读取控制 | 控制系数读取 | 1 |
| . crom | 系数ROM | I Q 通道共用一份系数 | 1 |
| . dchannelI(Q) | 数据通道 I（Q） | 滤波数据通道，IQ两路结构相同 | 1 |

#### 1.2.2第二层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dpath | 数据路径 | 滤波运算逻辑部分 | 2 |
| . dmem2bk | 系数读取控制 | 双通道数据存储器 | 2 |

#### 1.2.3第三层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dwrctl | 数据写入控制 | 控制x1数据、y1数据的写入 | 3 |
| . drdctl | 数据读取控制 | 控制x1数据、y1数据的读取 | 3 |
| . pe | 处理单元 | 进行((d1+d2)×c)+sum的运算 | 3 |
| . outbuf | 输出缓存单元 | 缓存结果数据按照规定时序输出 | 3 |

### 1.3 流水线和时序

流水线深度

为达到指定的fMAX考虑到布线拥塞和Cyclone II硬件乘法器的输入输出缓存触发器的利用，PE处理单元采用3级流水的结构。

### 1.4 存储器规划

在本设计中K1 ＝ 16，K2＝8，根据式 1.3.3，第一级HBF需要缓存2×K1＝32点数据，第二级HBF需要保存第一级的K2＝8点结果数据。

根据公式 1.3.3 为避免读写冲突，对于一个dchannel模块中的两个数据双口RAM的布局规划如下图所示，该图绘出了数据RAM第一次被写满时的数据标号分布，由于y1(n, 0)和y1(n, 2)的计算过程中，数据并行读取的地址偏移量的奇偶规律恰好相反。所以有两种RAM存储方案可选，1 为y1数据使用独立的RAM缓存。2 在x1的RAM中缓存y1，但是需要作双份拷贝，根据缓存数据的容量以及在FPGA中M4K存储器的容量及数量本设计采用方案2。

. x1采用的标号映射规律为，设当前输入x1(n)，其中 n 是整数环R{32}中的一个数，则x(n)的bank号与地址的计算规则如下：设共有2K1个x1数据需要保存则x1标号的比特数为K1LOG2+1，y1标号的比特数为K2LOG2。则对于x1数据，其读取和写入的（地址，bank）为(ADDR,BK) = (n[（K1LOG2＋1=5）:1], n[0])，其中[ ] 表示位选择符号。y1采用的标号映射规律为，以y1(n)在2个bank中都有存储，其写入的地址ADDR＝(K1=16)＋n，其中n是整数环R{(K2=8)}中的数值，y1读取的bank标号规律为，y1从那个不输出x1数据的RAM bank中读取。

### 1.5 资源预估

一路 I和一路Q信号进行2级半带滤波占用的资源预估如下

| 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加法器 | 18＋18＝18 bit | 2 | 利用系数对称性的加法，I/Q通道各一个 |
| 乘法器 | 18×18＝18 bit | 2 | 使用DSP 单元，I/Q通道各一个 |
| 累加加法器 | 累加18＋18＝23bit | 2 | I/Q通道各一个 |
| M4K | 18bit数据宽度 | 5 | 系数用一个，I通道2个，Q通道2个 |

以上资源不包括算法的地址标号系统的开销，地址标号系统会使用到少量的小位宽（小于5比特）加法器

## 2 子模块设计

### pecnt

. pecnt模块是PE单元的计数模块，系统RESET后，PECY持续输出 IDLE值，当DINEN为1的时钟周期，PECY输出0，如果当前时钟周期PECY的值小于PCYMAX且大于等于0，则下一时钟周期PECY值加载 PECY＋1，如果当前时钟周期值大于等于 PCYMAX，则下一时钟周期PECY加载 IDLE值。

### crom

系数ROM，地址0~15，第一级半带滤波器的系数，地址16～23，第二级半带滤波器的系数

### crdctl

本模块用于控制读取、输出滤波器系数。

当PECY为IDLE值时，COEFF输出0，RE无效，CRA为最大地址值

当PECY处于0～K1－1时COEFF输出Value @（PECY）值，当PECY大于K1-1时，见数据读取模块部分。

### dchannel

该模块为数据处理通道

### dmem2bk

该模块为2bank的数据memory，由2个双口RAM并列拼接构成

### dpath 模块

数据处理路径，该模块按照接口时序顺序输出插值后的数据。

### dwrctl 模块

模块功能

1向RAM模块写入当前输入的x1数据。2向RAM模块写入生成的y1数据。3向外部输出最新的写入的x1，y1数据标号。

时序安排

- x1数据的写入地址在DINEN＝＝1时到位，x1数据在PECY＝＝0时进入RAM到位

- y1数据的写入地址参数PECY＝＝WRY1PCY（19，根据流水线决定）时到位，在PECY＝＝WRY1PCY＋1时进入数据RAM到位。

- x1数据的RAM位置在PECY＝＝0时更新到位、y1数据的RAM位置在WRY1PCY＋1时更新到位

内部结构

1、生成RAM写入地址和写入数据

该模块内部有2个地址寄存器，这两个地址寄存器的位宽设计为5和3，分别用于32自加回绕和8自加回绕。x1LastPosR寄存器用于保存上一个x1输入数据写入标号位置，x1LastPosR寄存器的RST值为31，当DINEN为高的时钟周期，新的x1被写入到该x1LastPosR＋1（Wrap32）的RAM位置，y1LastPosR寄存器用于保存上一个y1写入的标号位置， RST值为7，当PECY计数值为WRY1PCY时，该模块将PEOUT值写入到RAM中，需要注意的是，按照存储方案x1数据是2个RAM bank轮流写入，y1数据是2个RAM bank都写入，且写入的地址为基地址K1＋偏移量（y1LastPosR＋1）。

2、生成标号

标号X1POS和Y1POS表示当前处理周期的x1和y1数据标号，分别为2K1回绕和K2回绕。为了满足后级数据读取模块的需要，这两个信号需要在PECY＝0时更新到位。由于x1[n]在DINEN＝1写入地址到位，故X1POS可以等效为x1LastPosR信号，在PECY＝0时X1POS更新数据到位。 由于y1LastPosR信号在PECY＝WRY1PCY＋1时刻更新到位，所以Y1POS信号不能直接等效为y1LastPosR信号。故对于Y1POS信号采用以下策略，设置触发器Y1POS，当DINEN＝＝1时，Y1POS更新数据y1LastPosR＋1，PECY＝0时更新数据到位。其余时间Y1POS不变。

### pe模块

pe模块是滤波器的运算单元，完成对称加法，乘法、累加的操作，采用3级流水线结构，输入的两个数据信号和一个系数信号位于一个时间平面上，如果当前输入的数据是一个累加过程的起始数据，则通过SUMCLR信号表示。

该模块的内部逻辑为：PEEN信号经过3级锁存至peenR1，peenR2，PEOE。在PEEN为高的时钟周期，DATA0和DATA1进行加法运算，结果送入寄存器adderR锁存，COEF进入coefR寄存器锁存，在peenR1为高的周期，coefR和adderR相乘结果进入multR寄存器锁存，在peenR2为高的时钟周期，multR寄存器和PEOUT寄存器的内容相加，结果载入PEOUT寄存器，任何一级流水线的使能信号如果为0，则该级流水线组合逻辑的输入至0。SUMCLR信号被锁存2级至sumclrR1和sumclrR2，在sumclrR2为1的时钟周期，PEOUT仅加载multOut数据。

| 信号名称 | 位宽 | 数据格式(S,I,F) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA0/1 | DATAWL (16) | 1,0,15 | 输入数据 |
| COEF | DATAWL (16) | 1,0,15 | 系数 |
| adderOut | ADDERWL(17) | 1,1,15 | 加法器输出 |
| adderR | ADDERWL(17) | 1,1,15 | 加法寄存器 |
| multOut | MULTWL 33 (ADDERWL+DATAWL) | 2,1,30 | 2比特符号位，乘法器输出 |
| multR | DATAWL (17) | 1,1,15 | 1比特符号位，乘法寄存 |
| sumOut | SUMWL (22) ADDERWL+5 | 1,6,15 | 累加加法输出 |
| sumR | SUMWL (21) | 1,5,15 | 累加寄存器 |
| PEOUT | DATAWL (16) | 1,0,15 | 输出结果，符号位和小数部分高15位来自sumR，LSB为补0 |

设 a的字长配置为1,4,3，a = fi(X, 1,4,3) b = bitshift(a,-1)

进行右移操作，则不同的舍入模式结果如下

| . a 数值 | Round | Fix | Floor | Ceil | Covergent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.875, 0111 | 0.5, 0100 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 |
| -0.875, 1001 | -0.375, 1101 | -0.375 | -0.5 | -0.375 | -0.5 |
| 0.75,0110 | 0.375, 0011 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| -0.75, 1010 | -0.375, 1101 | -0.375 | -0.375 | -0.375 | -0.375 |
| 0.625,0101 | 0.375, 0011 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 0010 |
| -0.625,1011 | -0.25, 1110 | -0.25 | -0.375 | -0.25 | -0.25 |

### drdctl 模块

模块功能

1向RAM模块生成DRA0、DRA1，2向PE模块生成DATA0、DATA1，3向PE模块发送PEEN和SUMCLR信号。

时序安排

PECY从	0变化到K1＋2K2－1，每个时钟周期本模块向RAM模块提供一对数据的地址。由于x1数据的写入地址是在DINEN＝＝1（PECY＝＝0的前一个时钟周期）到位，并且根据公式的边界条件，y2数据的计算不会读取，所以读写动作不会产生冲突。

内部结构与原理

- 生成读地址信号 DRE0、DRE1、DRA0、DRA1

DRE0和DRE1在PECY为0～K1＋2K2－1期间为1，其余时刻为0

A 计算y1阶段

PECY的数值为0～K1－1（0～15）时，根据以下公式生成RAM的一对读取地址

其中的r1变量是PECY的数值，n变量是当前x1数据的标号，式中标号运算的加减法均是以2K1为边界回绕。地址信号 DRA0和DRA1的生成逻辑如下，设置组合逻辑线网x1Idx0，x1Idx1，用于表示x1的标号，DRA0和DRA1的值根据x1数据的标号－地址映射规则从x1Idx0，x1Idx1生成。

B 计算y2(n,0)阶段

PECY的数值为K1～K1+K2-1（16～23）时，生成用于计算y2(n,0)的一对RAM读取地址，由于PE存在3级流水线，所以y1(n,0)数据不能在PECY＝＝K－1时生成，从而需要调整数据的读取顺序。公式修改如下：

此时循环变量从K2-1变化至0，式中x1和y1标号系统中的n变量分别为X1POS信号和Y1POS信号，r2变量为K1+K2-1-PECY。

电路逻辑：1生成标号，设置组合逻辑变量x1Idx和y1Idx，分别表示x1数据的标号和y1数据的标号，判断PECY的数值，当PECY数值位于[K1~K1+K2/2-1]之间时按照式中前半部分计算x1Idx和y1Idx，当PECY数值位于[K1+K2/2~K1+K2-1]之间时按照式中后半部分计算x1Idx和y1Idx。2生成地址，数据RAM的BANK0和BANK1地址按照存储方案中x1和y1的映射关系进行映射生成。

另外系数读取地址的生成规律也分为2部分，分别按照公式的前后部分从r2变量生成。

C 计算y2(n,2)阶段

PECY的数值为K1+K2～K1+2K2-1（24～31）时，生成用于计算y2(n,2)的一对RAM读取地址，根据以下公式进行：

此时循环变量从0变化至K2-1，式中x1和y1标号系统中的n变量分别为X1POS信号和Y1POS信号，r2变量为PECY-K1-K2。

电路逻辑：1生成标号，设置组合逻辑变量x1Idx和y1Idx，分别表示x1数据的标号和y1数据的标号，判断PECY的数值，当PECY数值位于[K1+K2 ~ K1+3K2/2-1]之间时按照式中前半部分计算x1Idx和y1Idx，当PECY数值位于[K1+3K2/2 ~ K1+2K2-1]之间时按照式中后半部分计算x1Idx和y1Idx。

2生成地址，数据RAM的BANK0和BANK1地址按照存储方案中x1和y1的映射关系进行映射生成。另外系数读取地址的生成规律也分为2部分，分别按照公式的前后部分从r2变量生成。

- 生成数据DATA0和DATA1和XNBK01

该部分电路的功能是未填充RAM数据的替换，对于从RAM中读取出的未填充数据，使用0替换读取出的数据，对于不需替换的x1数据进行1/2的运算，算术右移1比特。具体的机制是，在pecyd1R为[K1~K1+2K-1]的时钟周期，判断x1Idx的LSB，如果为0则DATA0算术右移1比特，如果为1则DATA1算术右移1比特。XNBK01信号表示在计算y2时（PECY位于[K1~K1+2K2-1]期间）输出xn信号的bank号，该信号即x1IdxD1R信号的LSB

未填充RAM的读取数据替换

定义触发器x1StuffR，位宽为K1LOG2＋1（5＋1）比特，定义触发器y1StuffR，位宽为K2LOG2＋1（3＋1）比特，额外的1比特用于区分RST值，该触发器是已填充数据RAM的x1，y1数据标号，系统RST时x1StuffR置最大值（＝63），y1StuffR置最大值（＝15）。当DINEN为1时，如果x1StuffR不等于2K1-1则其赋值x1StuffR＋1（PECY＝＝0时到位），如果x1StuffR等于2K1-1，则x1StuffR维持原值。当DINEN为0时y1StuffR维持原值，当PECY＝K1－1时如果y1StuffR不为K2－1则其赋值y1StuffR+1（PECY＝＝K1时到位）。

判断DATA0、DATA1是否需要用0数据替换的方法是，定义触发器bk0ZR和bk1ZR，表示是否用0替换从RAM bank0或RAM bank1中读取出的数据，这2个触发器和Data RAM读出的数据在一个时间平面上，如果bk0ZR或bk1ZR为1，则当前时钟周期的DATA0或DATA1使用0数值替换。

. bk0ZR和bk1ZR的更新机制如下：在RAM bank输出数据的时间平面（滞后RAM地址1CLK周期）上判断，在PECY为[0~ K1-1]的阶段，根据x1Idx0和x1Idx1的数值判断，对于大于x1StuffR的标号，其对应BANK的bkxZR寄存器置1。在PECY为[K1~K1+2K2-1]的阶段，根据x1Idx和y1Idx的数值判断，如果标号x1Idx小于x1StuffR或标号y1Idx大于y1StuffR则标号对应bank的bkXZR寄存器被置1，bkXZR的更新数据和RAM的读出数据在一个时间平面上。

- 生成PEEN信号和SUMCLR信号

在RAM bank输出数据的时间平面，PEEN信号在pecyd1R为[0 ~ K1+2K2-1]期间置1，其余时刻为0。SUMCLR信号在pecyd1R＝0，pecyd1R＝K1，pecyd1R＝K1＋K2时刻被置1，表示这些时刻输入PE的数据是一个累加序列的开始。其余时刻SUMCLR信号置0。

模块 outbuf

模块功能

- 生成输出计数 OUTCY

- 生成输出使能 DOUTEN

- 生成输出数据标号OUTIDX

- 生成输出数据

模块时序

- 在特定的PECY时刻，缓存DATA0和DATA1和PEOUT端口的数据作为输出数据，输入信号XNBK01表示当前的计算周期中Xn数据被存储到RAM bank0或1，该信号即x1IdxD1R信号的lsb。

- 在特定的PECY时刻，启动计数器生成OUTCY

- 根据OUTCY计数值，生成DOUTEN

- 根据OUTCY计数值，生成OUTIDX

内部结构及动作

滤波数据到位时刻

| 数据 | PECY | 备注 |
| --- | --- | --- |
| .y2(n,0) | K1+K2-1 +1 +3 | 1RAM地址流水3PE流水 |
| .y2(n,2) | K1+2*K2-1 +1 +3 | 1RAM地址流水 3PE流水 |
| .y2(n,1) | K1+1 | y2(n,0)表达式，r2 = K2-1时刻，1RAM地址流水 |
| .y2(n,3) | K1+2*K2-1 +1 | y2(n,2)表达式，r2 = K2-1时刻，1RAM地址流水， |

滤波数据输出时刻

| 数据 | 生成 @ PECY | 输出 @ OUTCY |
| --- | --- | --- |
| .y2(n,0) | K1+K2+3 | 0 |
| .y2(n,1) | K1+K2 | 8 |
| .y2(n,2) | K1+2*K2+3 | 16 |
| .y2(n,3) | K1+2*K2 | 24 |

. outbuf模块有三方面的动作，1缓存结果数据，2生成输出计数，3输出结果数据和使能

1缓存结果数据

设置缓存触发器 outBufR0～outBufR3

| 触发器 | @ PECY 注1 | 输出 @ OUTCY | 来自端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| outBufR0 | K1+K2+3（27） | 0~7 | PEOUT |  |
| outBufR1 | K1+1（17） | 8~15 | DATA(XNBK01) |  |
| outBufR2 | K1+2*K2+3（35） | 16~23 | PEOUT | 根据PECY的4级流水延迟 |
| outBufR3 | K1+2*K2（32） | 24~31 | DATA(!XNBK01) |  |

注1，指到达触发器输入端口的时刻

2 生成输出计数

PECY为28时，outCnt开始从0自加计数，然后保持在31，直至下一次PECY为28的时刻来到。

3 输出结果数据

| 数据 | 输出 @ OUTCY |
| --- | --- |
| .outBufR0 | 0 |
| .outBufR1 | 8 |
| .outBufR2 | 16 |
| .outBufR3 | 24 |

## 附录 A

运算单元的fMAX

OUT  <= addMultSum;

addMultSum = ((x1R1 + x2R1) * cR1)+OUT;

芯片类型 EP2C20Q240C8，使用DSP BLOCK情况下

. x1R1, x2R1, cR1 为18bit

OUT 为 23比特时 fMAX为 72MHz

OUT 为 18比特时 fMAX为 80MHz