# Half Band FIR设计报告

| 文档类型 | 技术原理 |
| --- | --- |
| 作者 | 杜伟韬 |
| 日期 | 2007年6月6日 |
| 版本 | 0.1 |

修订历史

| 日期 | 版本 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07年6月6日 | 0.1 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |

## 0 设计目标及需求

设计目标： 2级级连的半带FIR滤波器，设计需求来自徐伟掌，

设计需求如下表所示

| 需求名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块运行频率f_SYS | 64MHz | 模块时钟，单时钟域 |
| 输入数据符号率 f_DIN | 2MHz | 数据均匀输入，配有使能信号 |
| 输出数据符号率 f_DOUT | 8MHz | 插值后数据按照插值顺序逐个匀速输出 |
| 流水线延迟级数l_PIPE | 无 | 该参数无要求 |
| 通道数量 | 2路 | 1路I，1路Q，每路均2级半带滤波 |
| 滤波器阶数 | 63,31 | 第一级63级，第二级31阶（含对称和0系数） |

## 1 算法及数学原理

### 1.1 半带FIR滤波器系数特征

半带滤波器的系数特征如下图，具有下列特征：

1、具有奇数个系数。

2、系数归一化后，中间的系数是1。

3、中心系数左右两边的系数值为非0，左右两边间隔出现0系数

4、所有系数均基于中心偶对称。

根据以上结论，半带滤波器应有4K＋1或4K－1个系数，为使0号系数值为非0值，则令当前设计中的半带滤波器系数个数为4K－1。则其系数特征用公式表示如下：

### 1.2 半带FIR滤波器运算规律

对于半带FIR，每进入一个数据输出2个数据,，对于一个4K－1阶的半带FIR，其需要保存2K输入个数据，其中为最旧数据，为最新数据。输出、输入数据之间的关系为：

，根据系数对称性有，

令，表示非0系数按照原定顺序排列，则有

将2维输出标号改为1维标号有

### 1.3 半带FIR滤波器2级级连运算规律

对于第一级有

对于第二级有

则可以写成

在为偶数的前提下，映射奇数标号的到

重新使用2维标号表示、

其中

### 1.4算法边界情况分析

第一级半带

| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |

第二级半带

| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |

### 1.5 算法的定点化

根据式（1.3.4）和式（1.3.5），经定点仿真，有以下节点字长设定

第一级半带（式1.3.5）

| 节点名称 | 符号.字长.小数字长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入数据 x1 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 第一级系数 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 加法结果 | 1.19.17 | 1比特整数部分 |
| 乘法结果 | 1.19.17 | 1比特整数部分 |
| 累加结果 | 1.23.17 | 5比特整数部分 |
| 第一级输出 | 1.18.16 | 2比特整数部分 |

第二级半带（式1.3.4）

| 节点名称 | 符号.字长.小数字长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入数据 x1 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 输入数据 y1 | 1.18.16 | 1比特整数部分 |
| 第二级系数 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 加法结果 | 1.19.17 | 1比特整数部分 |
| 乘法结果 | 1.19.17 | 1比特整数部分 |
| 累加结果 | 1.23.17 | 5比特整数部分 |
| 第一级输出 | 1.18.16 | 2比特整数部分 |

## 2 电路设计

### 2.1 接口定义

电路符号

管脚说明

| 信号名称 | 方向 | 位宽 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 输入 | 1 | 时钟 | 上升沿 |
| RST | 输入 | 1 | 复位 | 高电平异步 |
| DINI | 输入 | 参数化（18） | 输入I信号数据 | CLK同步 |
| DINQ | 输入 | 参数化（18） | 输入Q信号数据 | CLK同步 |
| DINEN | 输入 | 1 | 输入数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| DOUTI | 输出 | 参数化（18） | 输出I信号数据 | CLK同步 |
| DOUTQ | 输出 | 参数化（18） | 输出Q信号数据 | CLK同步 |
| DOUTEN | 输出 | 1 | 输出数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| OUTIDX | 输出 | 2 | 输出标号 | 表示当前数据在插值序列中的位置 |
| CLKOUT | 输出 | 1 | 输出时钟 | 与CLK在概念上为同一时钟，仅用于测试 |

I/O时序

### 2.2 整体结构

第一层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . pecnt | PE计数 | 用于运算模块的计数 | 1 |
| . crdctl | 系数读取控制 | 控制系数读取 | 1 |
| . outctl | 输出控制 | 控制输出使能、标识信号和时序 | 1 |
| . crom | 系数ROM | I Q 通道共用一份系数 | 1 |
| . dchannelI(Q) | 数据通道 I（Q） | 滤波数据通道，IQ两路结构相同 | 1 |

第二层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dpath | 数据路径 | 滤波运算逻辑部分 | 2 |
| . dmem2bk | 系数读取控制 | 双通道数据存储器 | 2 |

第三层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dwrctl | 数据写入控制 | 控制x1数据、y1数据的写入 | 3 |
| . drdctl | 数据读取控制 | 控制x1数据、y1数据的读取 | 3 |
| . pe | 处理单元 | 进行((d1+d2)×c)+sum的运算 | 3 |
| Outbuf | 输出缓存单元 | 缓存结果数据按照规定时序输出 | 3 |

### 2.3 时序设计

### 2.4 存储器规划

在本设计中K1 ＝ 16，K2＝8，根据式 1.3.3，第一级HBF需要缓存2×K1＝32点数据，第二级HBF需要保存K2＝8点数据。

根据公式 1.3.3 为避免读写冲突，对于一个dchannel模块中的两个数据双口RAM的布局规划如下图所示，该图绘出了数据RAM第一次被写满时的数据标号分布，由于y1(n, 0)和y1(n, 2)的计算过程中，数据并行读取的地址偏移量的奇偶规律恰好相反。所以有两种RAM存储方案可选，1 为y1数据使用独立的RAM缓存。2 在x1的RAM中缓存y1，但是需要作双份拷贝，根据缓存数据的容量以及在FPGA中M4K存储器的容量及数量本设计采用方案2。

采用的标号规律如下，设当前输入x(n)，其中 n 是整数环R{32}中的一个数，则x(n)的bank号与地址的计算规则为 (BK, ADR) = (n[5:1], n[0])，其中[ ] 表示位选择符号。则式 (1.3.3) 和式(1.3.4)可以重新写为

### 2.5 变量关系

## 附录 A

在为偶数的情况下，映射奇数标号的到的推导过程，

## 附录 B

运算单元的fMAX

OUT  <= addMultSum;

addMultSum = ((x1R1 + x2R1) * cR1)+OUT;

芯片类型 EP2C20Q240C8，使用DSP BLOCK情况下

. x1R1, x2R1, cR1 为18bit

OUT 为 23比特时 fMAX为 72MHz

OUT 为 18比特时 fMAX为 80MHz