# Half Band FIR设计报告

| 文档类型 | 技术原理 |
| --- | --- |
| 作者 | 杜伟韬 |
| 日期 | 2007年6月6日 |
| 版本 | 0.1 |

修订历史

| 日期 | 版本 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07年6月6日 | 0.1 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |
| 07年7月16 | 0.2 | 杜伟韬 | 改变系数及其带来的放大倍数 |

## 0 设计目标及需求

设计目标： 2级级连的半带FIR滤波器，设计需求来自徐伟掌，

设计需求如下表所示

| 需求名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块运行频率f_SYS | 64MHz | 模块时钟，单时钟域 |
| 输入数据符号率 f_DIN | 2MHz | 数据均匀输入，配有使能信号 |
| 输出数据符号率 f_DOUT | 8MHz | 插值后数据按照插值顺序逐个匀速输出 |
| 流水线延迟级数l_PIPE | 无 | 该参数无要求 |
| 通道数量 | 2路 | 1路I，1路Q，每路均2级半带滤波 |
| 滤波器阶数 | 63,31 | 第一级63级，第二级31阶（含对称和0系数） |

## 1 算法及数学原理

### 1.1 半带FIR滤波器系数特征

半带滤波器的系数特征如下图，具有下列特征：

1、具有奇数个系数。

2、系数归一化后，中间的系数是。

3、中心系数左右两边的系数值为非0，左右两边间隔出现0系数

4、所有系数均基于中心偶对称。

5、滤波器的增益为1，即所有系数之和为1

根据以上结论，半带滤波器应有4K＋1或4K－1个系数，为使0号系数值为非0值，则令当前设计中的半带滤波器系数个数为4K－1。则其系数特征用公式表示如下：

### 1.2 半带FIR滤波器运算规律

对于半带FIR，每进入一个数据输出2个数据,，对于一个4K－1阶的半带FIR，其需要保存2K输入个数据，其中为最旧数据，为最新数据。输出、输入数据之间的关系为：

，根据系数对称性有，

令，表示非0系数按照原定顺序排列，则有

将2维输出标号改为1维标号有

### 1.3 半带FIR滤波器2级级连运算规律

对于第一级有

对于第二级有

则可以写成

在为偶数的前提下，映射奇数标号的到

重新使用2维标号表示、

其中

### 1.4算法边界情况分析

第一级半带

| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |

第二级半带

| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |

### 1.5 算法的定点化

根据式（1.3.4）和式（1.3.5），经定点仿真，有以下节点字长设定，由于滤波器的增益为1，所以第一级和第二级可以采用相同的位宽配置设定。

第一级半带（式1.3.5）

| 节点名称 | 符号.字长.小数字长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入数据 x1 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 第一级系数 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 加法结果 | 1.19.17 | 1比特整数部分 |
| 乘法结果 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 累加结果 | 1.18.17 | 纯小数 |
| 输出 | 1.18.17 | 纯小数 |

## 2 电路设计

### 2.1 接口定义

电路符号

管脚说明

| 信号名称 | 方向 | 位宽 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 输入 | 1 | 时钟 | 上升沿 |
| RST | 输入 | 1 | 复位 | 高电平异步 |
| DINI | 输入 | 参数化（18） | 输入I信号数据 | CLK同步 |
| DINQ | 输入 | 参数化（18） | 输入Q信号数据 | CLK同步 |
| DINEN | 输入 | 1 | 输入数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| DOUTI | 输出 | 参数化（18） | 输出I信号数据 | CLK同步 |
| DOUTQ | 输出 | 参数化（18） | 输出Q信号数据 | CLK同步 |
| DOUTEN | 输出 | 1 | 输出数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| OUTIDX | 输出 | 2 | 输出标号 | 表示当前数据在插值序列中的位置 |
| CLKOUT | 输出 | 1 | 输出时钟 | 与CLK在概念上为同一时钟，仅用于测试 |

I/O时序

### 2.2 整体结构

#### 2.2.1第一层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . pecnt | PE计数 | 用于运算模块的计数 | 1 |
| . crdctl | 系数读取控制 | 控制系数读取 | 1 |
| . outctl | 输出控制 | 控制输出使能、标识信号和时序 | 1 |
| . crom | 系数ROM | I Q 通道共用一份系数 | 1 |
| . dchannelI(Q) | 数据通道 I（Q） | 滤波数据通道，IQ两路结构相同 | 1 |

#### 2.2.2第二层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dpath | 数据路径 | 滤波运算逻辑部分 | 2 |
| . dmem2bk | 系数读取控制 | 双通道数据存储器 | 2 |

#### 2.2.3第三层结构设计

| 模块名称 | 功能 | 备注 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| . dwrctl | 数据写入控制 | 控制x1数据、y1数据的写入 | 3 |
| . drdctl | 数据读取控制 | 控制x1数据、y1数据的读取 | 3 |
| . pe | 处理单元 | 进行((d1+d2)×c)+sum的运算 | 3 |
| . outbuf | 输出缓存单元 | 缓存结果数据按照规定时序输出 | 3 |

### 2.3 流水线和时序

流水线深度

为达到指定的fMAX考虑到布线拥塞和Cyclone II硬件乘法器的输入输出缓存触发器的利用，PE处理单元采用3级流水的结构。

时序规划

### 2.4 存储器规划

在本设计中K1 ＝ 16，K2＝8，根据式 1.3.3，第一级HBF需要缓存2×K1＝32点数据，第二级HBF需要保存第一级的K2＝8点结果数据。

根据公式 1.3.3 为避免读写冲突，对于一个dchannel模块中的两个数据双口RAM的布局规划如下图所示，该图绘出了数据RAM第一次被写满时的数据标号分布，由于y1(n, 0)和y1(n, 2)的计算过程中，数据并行读取的地址偏移量的奇偶规律恰好相反。所以有两种RAM存储方案可选，1 为y1数据使用独立的RAM缓存。2 在x1的RAM中缓存y1，但是需要作双份拷贝，根据缓存数据的容量以及在FPGA中M4K存储器的容量及数量本设计采用方案2。

. x1采用的标号映射规律为，设当前输入x1(n)，其中 n 是整数环R{32}中的一个数，则x(n)的bank号与地址的计算规则为 (ADDR,BK) = (n[5:1], n[0])，其中[ ] 表示位选择符号。y1采用的标号映射规律为，以y1(n)在2个bank中都有存储，其ADDR＝16＋n，其中n是整数环R{8}中的数值。

### 2.5 资源预估

一路 I和一路Q信号进行2级半带滤波占用的资源预估如下

| 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加法器 | 18＋18＝18 bit | 2 | 利用系数对称性的加法，I/Q通道各一个 |
| 乘法器 | 18×18＝18 bit | 2 | 使用DSP 单元，I/Q通道各一个 |
| 累加加法器 | 累加18＋18＝23bit | 2 | I/Q通道各一个 |
| M4K | 18bit数据宽度 | 5 | 系数用一个，I通道2个，Q通道2个 |

以上资源不包括算法的地址标号系统的开销，地址标号系统会使用到少量的小位宽（小于5比特）加法器

## 3 子模块设计

### pecnt

. pecnt模块是PE单元的计数模块，系统RESET后，PECY持续输出 IDLE值，当DINEN为1的时钟周期，PECY输出0，如果当前时钟周期PECY的值小于PCYMAX且大于等于0，则下一时钟周期PECY值加载 PECY＋1，如果当前时钟周期值大于等于 PCYMAX，则下一时钟周期PECY加载 IDLE值。

### crom

系数ROM，地址0~15，第一级半带滤波器的系数，地址16～23，第二级半带滤波器的系数

### crdctl

本模块用于控制读取、输出滤波器系数。

当PECY为IDLE值时，COEFF输出0，RE无效，CRA为最大地址值

当PECY处于0～K1－1时COEFF输出Value @（PECY）值，当PECY大于K1-1时，见数据读取模块部分。

### dchannel

该模块为数据处理通道

### dmem2bk

该模块为2bank的数据memory，由2个双口RAM并列拼接构成

### dpath 模块

数据处理路径，该模块按照接口时序顺序输出插值后的数据。

### dwrctl 模块

该模块向数据RAM写入刚得到的x1数据和y1数据，并且向外部输出最新的x1，y1数据位置的地址。该模块内部有2个地址寄存器，这两个地址寄存器的位宽设计为5和3，分别用于32自加回绕和8自加回绕。x1LastPosR寄存器用于保存上一个x1输入数据写入标号位置，x1LastPosR寄存器的RST值为31，当DINEN为高的时钟周期，新的x1被写入到该x1LastPosR＋1（Wrap32）的RAM位置，y1LastPosR寄存器用于保存上一个y1写入的标号位置， RST值为7，当PECY计数值为WRY1PCY时，该模块将PEOUT值写入到RAM中，需要注意的是，y1的写入是2个RAM bank都写入，且写入的地址为基地址（K1－1）＋偏移量（y1LastPosR＋1）。

X1POS信号即为x1LastPosR，在PECY＝＝0时，该信号更新为刚输入的x1数据的标号，Y1POS信号即为y1LastPosR，在PECY＝＝WRY1PCY时，该信号更新为刚生成的y1数据的标号。

### pe模块

pe模块是滤波器的运算单元，完成对称加法，乘法、累加的操作，采用3级流水线结构，输入的两个数据信号和一个系数信号位于一个时间平面上，如果当前输入的数据是一个累加过程的起始数据，则通过SUMCLR信号表示。

该模块的内部逻辑为：PEEN信号经过3级锁存至peenR1，peenR2，PEOE。在PEEN为高的时钟周期，DATA0和DATA1进行加法运算，结果送入寄存器adderR锁存，COEF进入coefR寄存器锁存，在peenR1为高的周期，coefR和adderR相乘结果进入multR寄存器锁存，在peenR2为高的时钟周期，multR寄存器和PEOUT寄存器的内容相加，结果载入PEOUT寄存器，任何一级流水线的使能信号如果为0，则该级流水线组合逻辑的输入至0。SUMCLR信号被锁存2级至sumclrR1和sumclrR2，在sumclrR2为1的时钟周期，PEOUT仅加载multOut数据。（注意，该模块为补码算术模块，注意其符号扩展和位选取问题）

### drdctl 模块

该模块的作用是： 1从当前输入或数据RAM中或取DATA0、DATA1，且DATA0、DATA1和crdctl送出的COEF位于一个时间平面。2 发送PEEN和SUMCLR信号，控制PE单元工作。

数据读取逻辑

数据读取逻辑分为三个部分，1 用于生成y1(n,0)的数据读取，2用于生成y2(n,0)的数据读取，3用于生成y1(n,2)的数据读取，这三个阶段由PECY信号区分。对于未被已往数据填充的数据RAM位置，从其中读取出的数据需要使用0数据来替换。

#### 阶段1的数据读取

阶段1地址生成

PECY的数值为0～K1－1（0～15）时，为第一阶段的数据读取，第1阶段的公式如下

其中的r1变量是PECY的数值，n变量是当前x1数据的写入地址，地址信号 DRA0和DRA1的生成逻辑如下，设置组合逻辑线网x1Idx0，x1Idx1，用于表示x1的标号，DRA0和DRA1的值根据标号－地址映射规则生成。

考虑到PE的流水线，所以需要对计算y2的数据读取顺序进行调整，从而避免在计算y2时插入额外的流水周期等待第1阶段的结果，阶段1的流水线如下图所示。

阶段1未填充RAM的数据替换

定义触发器x1StuffR，位宽为K1LOG2＋1（5＋1）比特，额外的1比特用于区分RST值，该触发器是x1信号对数据RAM填充位置的索引，系统RST时x1StuffR置63，当DINEN为1时，如果x1StuffR不等于2K1-1则其赋值x1StuffR＋1，如果x1StuffR等于2K1-1，则x1StuffR维持原值。当DINEN为0时x1StuffR维持原值，x1StuffR和数据RAM的地址在一个时间平面上。

X1POS信号表示当前最新的x1数据已被写入的位置，其时间平面和PECY＝＝0对齐，第一阶段的数据读取地址由 PECY信号和X1POS信号运算得到，其中的地址为X1POS－PECY（WRAP32），的地址为X1POS＋PECY＋1（WRAP32），由于2K1等于32，经回绕后还是原位。判断数据是否需要用0数据替换的方法是，定义触发器x1RplcBk0ZeroR和x1RplcBk1ZeroR，这2个触发器和Data RAM读出的数据在一个时间平面上，对于Bank0或Bank1如果读取地址标号大于x1StuffR，则x1RplcBk0ZeroR或x1RplcBk1ZeroR置1，否则置0，当x1RplcBk0ZeroR或x1RplcBk1ZeroR为1时，从BANK0或BANK1取出的x1数据需要用0替换，否则就不需要。

SUMCLR信号

阶段1的数据计算过程中，pecyd1R为0时，SUMCLR信号为0，清除先前的累加数据。pecyd1R 从1～K1－1，SUMCLR信号为高，

#### 阶段2的数据读取

阶段2用于计算 y2(n,0)，如下表所示。为了利用向信号PECY映射循环变量，使用来替换第二个求和项中的

| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 边界 | 边界 | 边界 |

流水线适配

由于y1(n,0)是由当前输入的x(n)计算得到，且PE单元存在3个周期的流水延迟，故对于上式的计算顺序是，首先计算第二项求和，倒序，按照[K2 – 1 -> K2/2]的顺序变化，然后计算第一项求和，倒序，按照[K2/2 – 1 -> 0]的顺序变化。该策略使最后被读取，从而能够保证其已经被计算出并已被写入RAM。

同时，读取系数ROM地址生成机制也需要和上面的策略匹配。当PECY为[K1~K1+K2-1]，设idx＝K1+K2-1-PECY，则idx的变化范围(K2-1 ~ 0)，设offset，判断idx的值，如果位于[K2/2,K2-1]之间则offset为2×idx-K2+1，则输出地址为offset + K1-1，如果idx的值位于[K2/2-1, 0]之间，则offset为2×idx，则输出地址为offset＋K1-1。

## 附录 A

在为偶数的情况下，映射奇数标号的到的推导过程，

## 附录 B

运算单元的fMAX

OUT  <= addMultSum;

addMultSum = ((x1R1 + x2R1) * cR1)+OUT;

芯片类型 EP2C20Q240C8，使用DSP BLOCK情况下

. x1R1, x2R1, cR1 为18bit

OUT 为 23比特时 fMAX为 72MHz

OUT 为 18比特时 fMAX为 80MHz