# Half Band FIR用户手册

| 文档类型 | 用户手册 |
| --- | --- |
| 作者 | 杜伟韬 |
| 日期 | 2007年9月24日 |
| 版本 | 0.2 |

修订历史

| 日期 | 版本 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07年9月24日 | 0.1 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |
| 07年10月15日 | 0.2 | 杜伟韬 | 调整设计的滤波器系数，加入测试结果图样 |

## 0 设计目标及需求

设计目标： 2级级连的半带FIR滤波器（HBF），设计需求来自徐伟掌，

设计需求如下表所示

| 需求名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块运行频率f_SYS | 64MHz | 模块时钟，单时钟域 |
| 输入数据符号率 f_DIN | 2MHz | 数据均匀输入，配有使能信号 |
| 输出数据符号率 f_DOUT | 8MHz | 插值后数据按照插值顺序逐个匀速输出 |
| 流水线延迟级数l_PIPE | 无 | 该参数无要求 |
| 通道数量 | 2路 | 1路I，1路Q，每路均2级半带滤波 |
| 滤波器阶数 | 63,31 | 第一级63级，第二级31阶（含对称和0系数） |

在以上滤波阶数配置下，使用Matlab函数firhalfband()生成的两级HBF系数，此系数经16比特定点化后，2级HBF的联立滤波性能如下图所示（由Matlab FVTools分析脉冲响应得到）。

数据动态范围

当输入数据动态范围为（0～0xFFFF）时，输出数据的动态范围为（0～0xFFFF），实际应用中考虑到防止定点量化噪声导致运算溢出，建议将输入信号的动态范围适当减小，

## 1 电路接口

### 1.1 接口定义

电路符号

管脚说明

| 信号名称 | 方向 | 位宽 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 输入 | 1 | 时钟 | 上升沿 |
| RST | 输入 | 1 | 复位 | 高电平异步 |
| DINI | 输入 | 参数化（16） | 输入I信号数据 | CLK同步 |
| DINQ | 输入 | 参数化（16） | 输入Q信号数据 | CLK同步 |
| DINEN | 输入 | 1 | 输入数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| DOUTI | 输出 | 参数化（16） | 输出I信号数据 | CLK同步 |
| DOUTQ | 输出 | 参数化（16） | 输出Q信号数据 | CLK同步 |
| DOUTEN | 输出 | 1 | 输出数据使能 | 高有效CLK同步，单周期有效 |
| OUTIDX | 输出 | 2 | 输出标号 | 表示当前数据在插值序列中的位置 |
| CLKOUT | 输出 | 1 | 输出时钟 | 与CLK在概念上为同一时钟，仅用于测试 |

I/O时序

### 编译结果

| 目标平台 | EP2C20Q240C8 |
| --- | --- |
| fMAX | 84MHz（未开启物理综合） |
| LE | 804 |
| M4K | 2 |
| DSP 18×18 | 2 |

### 仿真测试结果

RTL仿真：所有数据均和Matlab定点模型一致

门级时序仿真：所有数据均和Matlab定点模型一致，参数设定为 14ns(71.4MHz)时钟周期，激励信号 setup设定为10ns

硬件测试：目前未进行

下图是RTL代码仿真波形图，上方波形为插值滤波之前的信号，下方波形为插值滤波之后的信号

## 测试结果

电路实际输入信号＝ 激励数据缩放因子×归一化到[-1,+1]的定点信号

### 窄带白噪

信号带宽768kHz，激励数据缩放因子 0.9

### 多音正弦

激励数据缩放因子0.96，下边带信号50KHz，50KHz频率步进，上边带信号750KHz

### 单音正弦

信号频率 200KHz，激励数据缩放因子0.98