# FFT 库函数设计报告

| 作者 | 杜伟韬 duweitao@cuc.edu.cn |
| --- | --- |
| 日期 | 2008年6月16日 |
| 版本 | 0.2 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 2008年6月16日 | 杜伟韬 | 修订算法设计为概念设计和优化设计2部分 |
| 0.1 | 2008年5月12日 | 杜伟韬 | 建立初始版本 |

## 0 序言

本文档用于描述一个基2FFT库函数的设计与验证，该库函数采用浮点数据类型，仿真平台采用MATLAB，目标代码运行平台为X86或TMS320C67系列DSP处理器。

## 1 设计目标

本部分描述当前设计的各项需求和计划目标

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 目标平台 | X86 CPU |  |
| 设计语言 | Matlab 、ANSI C | Matlab用于算法仿真，C用于实现 |
| 数据格式 | 输入、输出、内部结构均为浮点 | 编译时可配置为float 或 double |
| 实现功能 | 基2点数的傅立叶正变换，点数可配置 | 目标函数采用 open-run-close的格式 |
| 采用算法 | 基于频率抽取DIF |  |

## 2 算法设计

本部分从公式、信号流图的角度对目标设计进行描述

### 2.1符号和变量说明

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| N | FFT数据长度 |
| dat [N] | N点复数数据存储阵列 |
| 级 level | 蝶形图中的一列，对于N点基2 FFT的蝶形图，共有log2(N)级，每级有N/2个基2蝶形 |
| nLv | Level的个数，对于N点基2 FFT，有log2(N)级 |
| 组 group | 在某个level中连续排列的若干个蝶形 |
| nBfL | 一个level中蝶形运算的个数，对于N点基2 FFT每级有N/2个基2蝶形 |
| nBfG | 一个group中蝶形运算的个数 |
| nGpL | 一个level中group的个数 |
| idxLv | level中idxLv的标号，范围 0~nLv-1 |
| idxBfL | Level中蝶形的标号，范围 0~nBfL-1 |
| idxGpL | Level中 group 标号 |
| idxBfG | group中蝶形的标号 |
| in0Bf | 一个基2蝶形运算的上支路输入数据 |
| in1Bf | 一个基2蝶形运算的下支路输入数据 |
| out0Bf | 一个基2蝶形运算的上支路输出数据 |
| out1Bf | 一个基2蝶形运算的下支路输出数据 |

level、 group 、butterfly的定义如下图所示，其中N＝8

### 2.2 基2频率抽取算法设计（DIF）

#### 2.2.1递推公式

#### 2.2.2存储设计

数据存储阵列 dat[N]

建立N个复数数据的存储阵列dat[N]，输入数据保存于此，本设计支持同址运算，如果用户进行同址设定，则FFT的中间结果数据和结果数据也保存于dat中。以下各种推导均按照同址运算的情况进行。

输入数据顺序

输入数据按照自然顺序存放于dat中。

输出数据顺序

输出数据按照自然顺序存放于dat中

#### 2.2.3 标号系统设计

循环分层与标号

FFT是一个两层循环，外层循环使用标号idxLv对应于蝶形图上的每一级，内存循环使用标号idxBfL对应每一级中的每一个蝶形。

递推关系的含义

使用上文中定义的符号，可以将基2 DIF的递推关系描述如下：

对于长度为2×nBfG的序列X进行DFT运算，等效于将该序列进行nBfG个蝶形运算后，将结果序列X1的前半部分X1F序列和后半部分X1B序列再进行分别进行长度nBfG的DFT运算，X1F序列的DFT结果序列是Y1F，X1B序列的DFT结果序列是Y1B， X序列DFT结果是Y序列，则有Y1F是Y的偶数部分，Y1B是Y的奇数部分。

蝶形图就是重复使用以上递推关系式的平面表示形式，每进行一次递推，当前level的group个数就会变为前一level中group个数的2倍，同时group的序列长度变为1/2，一个group中所有蝶形运算的2个输入数据的距离是相同的，输出数据亦然。

蝶形运算的标号

每次基2蝶形运算按照如下规律存取数据：out0Bf写入in0Bf的位置，out1Bf写入in1Bf的位置。

对于一个蝶形运算，以下信息需要和循环标号idxBfL，idxLv对应。这些信息包括，输入数据in0Bf、in1Bf的读取地址adrRd0、adrRd1，输出数据out0Bf、out1Bf的写入地址adrWr0、adrWr1，旋转因子的数值TWD。其中adrWr0==adrWr1，adrRd0==adrRd1。以下推导 adrRd0、adrRd1、TWD 和标号 idxLv、idxBfL的关系。利用上文的group的概念可得以下的变量关系

| 名称 | 含义 | 数值或范围 |
| --- | --- | --- |
| nLv | Level的个数 | log2(N) |
| nBfL | 一个level中蝶形的个数 | 2^(nLv-1) |
| nBfG | 一个group中蝶形的个数 | 2^(nLv-idxLv-1) |
| nGpL | 一个level中group的个数 | 2^idxLv |
| idxLv | level中idxLv的标号 | 范围 0~nLv-1 |
| idxBfL | Level中蝶形的标号 | 范围 0~nBfL-1 |
| idxGpL | Level中 group 标号 | 范围 0~nGpL-1 |
| idxBfG | group中蝶形的标号 | 范围 0~nBfG-1 |

以下需要推导 adrRd0、adrRd1、TWD和标号idxBfL, idxLv的关系

adrRd0(idxBfG,idxGpL,idxLv) = idxBfG+idxGpL*nBfG*2		(1)

adrRd1(idxBfG,idxGpL,idxLv) = adrRd0 + nBfG 				(2)

TWD(idxBfG,idxGpL,idxLv) = WN(idxBfG*(2^idxLv))			(3)

idxBfG、idxGpL和idxBfL的关系为

idxGpL = idxBfL /nBfG		其中 “/”表示整数除法（向0取整）	(4)

idxBfG = idxBfL mod(nBfG)	其中 “mod”表示取余数				(5)

位操作优化算法

使用位操作优化上述公式可以得到

nBfG = 2^(nLv-idxLv-1)											(6)

由于nBfG 是 2 的幂，式(4) (5) 可以改写位操作

idxGpL = idxBfL[nLv-1:nLv-idxLv-1] 							(7)

idxBfG = idxBfL[nLv-idxLv-2:0]								(8)

其中操作“X[A:B]”表示取出X从A到B的位

将式 (1)(2)(3) 同样使用位操作替换，得到

adrRd0 = idxBfG+(idxGpL<<(nLv-idxLv))						(9)

adrRd1 = adrRd0 | (1<<(nLv-idxLv-1))							(10)

其中 “<<” 表示无符合左移，“|”表示“或操作”。对于公式(10)，由于adrRd0的第nLv-idxLv-1位必然是0，所以adrRd1的第nLv-idxLv-1位必然是1。

TWD = WN(idxBfG*(2^idxLv)) = WN(idxBfL[nLv-idxLv-2:0] << idxLv) (11)

旋转因子的对称性

旋转因子 WN(r) = exp(－j*2*pi/N), r=0~N/2-1。为了压缩旋转因子表的尺寸，分析其对称性如下：

，

1/4周期的对称性如下所示

综上所述，对于N点复数旋转因子，利用正弦、余弦信号之间的相似性，正弦信号的1/4周期的对称性，可以仅保存-sin(x)的前1/4周期。从而减少旋转因子表的开销。在使用C语言实现库函数的时候，避免使用if-else来实现旋转因子表从而导致流水线的阻断，可以通过位操作来加速算法。

#### 2.2.3 输出重排序

计算完成后，数据是位反序存放的，此时需要对标号进行位反序处理，从而得到正序输出的数据。在使用C语言实现的时候，位反序算法采用查表和计算相结合的方法，本库函数计划处理长度为4～32768基2长度的序列FFT，所以标号变量位宽的最大值将小于16比特，位反序的实现方法为，建立8比特的位反序表，标号的高8比特，低8比特分别查表得到位反序结果后，反序拼接，这样得到的标号在16比特长度下的位反序，移出无用位数的LSB 0，最终得到位反序的结果。

## 3 算法验证

算法的开发阶段首先建立MATLAB仿真模型，用于验证标号系统的正确描述。算法完成阶段采用MATLAB和C混合编译（MEX）的方法对库函数所支持的全部长度FFT进行测试。